# Thiết kế trang trại lan thông minh

Ứng dụng DIKW và quản lý hệ thống IoT

Hệ thống dùng số đo từ cảm biến để thông báo tình trạng vườn, tự động bật máy bơm và điều chỉnh kế hoạch tưới. Dữ liệu được lưu trong một năm; các tệp cấu hình cần được giữ an toàn để hệ thống hoạt động ổn định.

# 1 Bốn tầng DIKW của hệ thống

Data  →  Information  →  Knowledge  →  Wisdom

Luồng trên đi từ số đo riêng lẻ đến thông tin có ý nghĩa, quy tắc điều khiển và quyết định sử dụng nước phù hợp với tình hình của vườn.

## Data Dữ liệu

Cảm biến thu thập độ ẩm giá thể và nhiệt độ không khí, kèm thời gian và khu vực đo. Ví dụ: “09:00, khu 01, độ ẩm 40%, nhiệt độ 36°C”. Cần đo thêm nhiệt độ để kiểm tra được điều kiện trên 35°C. Các bản ghi được lưu để theo dõi và phân tích về sau.

## Information Thông tin

Phần mềm kiểm tra số đo, tổng hợp theo từng khu và hiển thị lên ứng dụng của chủ vườn. Từ bản ghi trên, hệ thống gửi thông báo: “Khu 01 đang ở mức 36°C, vượt ngưỡng 35°C”. Nhờ có thời gian, khu vực và ngưỡng so sánh, chủ vườn hiểu được tình trạng thay vì chỉ nhìn một dãy số.

## Knowledge Tri thức

Bộ điều khiển áp dụng quy tắc của đề: nếu nhiệt độ > 35°C thì bật máy bơm qua bộ đóng cắt phù hợp. Mỗi lần bật bơm được ghi lại. Chủ vườn cài thời gian tưới tối đa và điều kiện dừng để tránh bơm chạy liên tục. Đây là bước chuyển từ thông tin sang hành động tự động.

## Wisdom Trí tuệ

Hệ thống kết hợp lịch sử độ ẩm, lượng nước đã tưới và dự báo thời tiết dài hạn để điều chỉnh lịch và lượng nước cho từng khu. Chẳng hạn, đợt nắng nóng kéo dài cần kế hoạch cấp nước khác với giai đoạn mát và ẩm. Dự báo dài hạn dùng để lập kế hoạch; khi tưới, hệ thống vẫn cập nhật theo số đo thực tế và dự báo mới nhất.

Về thiết bị, cảm biến gửi số đo đến SoC; SoC điều khiển máy bơm và gửi dữ liệu lên máy chủ. Máy chủ lưu dữ liệu, gửi thông báo cho chủ vườn và chuyển kế hoạch tưới đã điều chỉnh về bộ điều khiển.

# 2 Giữ an toàn cho tệp cấu hình

Tệp .env chứa mật khẩu và thông tin kết nối máy bơm. Trước khi dọn thư mục, bật View > Show > Hidden items trong File Explorer để kiểm tra đầy đủ. Trên Windows, dấu chấm đầu tên không tự làm tệp bị ẩn; việc ẩn phụ thuộc thuộc tính Hidden. Tắt Hidden Items không tự xóa .env, nhưng có thể khiến mình bỏ sót tệp khi sao lưu hoặc xóa cả thư mục chứa nó. [1] [2]

Nên sao lưu .env ở nơi có quyền truy cập hạn chế, thêm .env vào .gitignore và chỉ chia sẻ .env.example với giá trị mẫu. .git thường là thư mục chứa dữ liệu quản lý phiên bản, cần giữ lại khi dọn dự án. Nếu .env đã được Git theo dõi, thêm vào .gitignore chưa đủ: cần bỏ theo dõi và đổi mật khẩu nếu đã bị lộ. [3] [4]

# 3 Tính dung lượng lưu trong một năm

Giả sử một năm có 365 ngày và lượng dữ liệu giữ nguyên ở mức 50 MB mỗi ngày:

Dữ liệu một năm = 50 × 365 = 18.250 MB

Vì dữ liệu chỉ được chiếm tối đa 70% dung lượng đĩa, dung lượng cần có là:

Dung lượng tối thiểu = 18.2500,70 ≈ 26.071,43 MB